附表1

基本规定评价表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号 |  |
| 施工阶段 |  |  | 建筑工程 市政工程 | 填表日期 |  |
| 标准条款 | 基本内容 |  |  | 评价标准 | 资 料 |
| 3.1 | 实施组织 |  |  | 措施到位，全部满足要求，进入环保、节约和人员健康与保护要素评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |
| 3.1.1 | 总承包单位应对工程项目的绿色施工负总责。 |  |  |  | 绿色施工管理体系文件 |
| 3.1.2 | 分包单位应对承包范围内的工程项目绿色施工负责。 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 项目部应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 绿色施工策划 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 工程项目开工前，项目部应进行绿色施工影响因素分析，明确绿色施工目标。 |  |  |  | 绿色施工策划文件（绿色施工策划应通过绿色施工组织设计、绿色施工方案和绿色施工技术交底等文件的编制实现） |
| 3.2.2 | 项目部应依据绿色施工影响因素的分析结果进行绿色施工策划，并应对绿色施工评价要素中的评价条款进行取舍。 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 绿色施工策划应通过绿色施工组织设计、绿色施工方案和绿色施工技术交底等文件的编制实现。 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 绿色施工组织设计及其方案应包括技术和管理创新的内容及相应措施。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 管理要求 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 施工单位应对工程项目绿色施工进行检查。 |  |  |  | 施工单位对项目的绿色施工检查记录 |
| 3.3.2 | 工程项目绿色施工应符合下列规定： |  |  |  |  |
| 1 | 建立健全的绿色施工管理体系和制度; |  |  |  | 制定绿色施工相关的管理制度或管理办法：培训及考核制度，节水/用电管理制度、限额领料制度、消防保卫制度、扬尘控制管理制度、建筑垃圾（生活垃圾）管理制度、生活区卫生管理制度、食堂管理制度、休息/休假/加班及女职工特殊保护制度等管理制度。 |
| 2 | 具有齐全的绿色施工策划文件; |  |  |  |  |
| 3 | 设立清晰醒目的绿色施工宣传标识； |  |  |  | “绿色施工”的宣传、培训、教育记录； |
| 4 | 建立专业培训和岗位培训相结合的绿色施工培训制度，并有实施记录； |  |  |  |  |
| 5 | 绿色施工批次和阶段评价记录完整，持续改进的资料保存齐全； |  |  |  | 批次评价/阶段评价/单位工程评价记录 |
| 6 | 采集和保存实施过程中的绿色施工典型图片或影像资料； |  |  |  | 体现绿色施工管理过程的影像材料,应整理成《工程项目绿色施工图集》 |
| 7 | 推广应用“四新”技术； |  |  |  | 建筑业十项新技术应用情况 |
| 8 | 分包合同或劳务合同包含绿色施工要求。 |  |  |  | 合同中的绿色施工相关条款 |
| 3.3.3 | 当发生下列情况之一时，不得评为绿色施工合格项目 |  |  | 全部未发生，进入环保、节约和人员健康与保护要素评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |
| 1 | 发生安全生产死亡责任事故； |  |  |  | 无事故证明 |
| 2 | 发生工程质量事故或由质量问题造成不良社会影响； |  |  |  |  |
| 3 | 发生群体传染病、食物中毒等责任事故； |  |  |  |  |
| 4 | 施工中因“环境保护与资源节约”问题被政府管理部门处罚； |  |  |  |  |
| 5 | 违反国家有关“环境保护与资源节约”的法律法规，造成社会影响； |  |  |  |  |
| 6 | 施工扰民造成社会影响； |  |  |  |  |
| 7 | 施工现场焚烧废弃物。 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 图纸会审应包括绿色施工内容。 |  |  | 措施到位，全部满足要求，进入环保、节约和人员健康与保护要素评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 | 图纸会审记录 |
| 3.3.5 | 施工单位应进行施工图、绿色施工组织设计和绿色施工方案的优化。 |  |  |  | 施工方案中绿色施工内容 |

3.1条符合“√”；不符合“×”；没有发生“未发生”

附表2-1

环境保护要素评价表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号 |  |  |
| 施工阶段 |  |  | 建筑工程 市政工程 | 填表日期 |  |  |
| 控制项 | 标准编号及要求 |  |  | 评价标准 | 资料 |  |
|  | 4.1.1绿色施工策划文件中应包含环境保护内容，并建立环境保护管理制度。 |  |  | 措施到位，全部满足要求，进“一般项”和“优选项”评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 | 消防保卫制度、扬尘控制管理制度、建筑垃圾（生活垃圾）管理制度 |  |
|  | 4.1.2施工现场应在醒目位置设环境保护标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3施工现场的古迹、文物、树木及生态环境等应采取有效保护措施，制定地下文物保护应急预案。 |  |  |  | 环境保护制度，文物古迹应急预案 |  |
| 一般项 | 标准条款及要求 |  |  | 计分标准 | 应得分 | 资料 |
|  | 4.2.1 扬尘控制应包括下列内容： |  |  | 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分评价： ①措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 ②措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 ③措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分评价： ①措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 ②措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 ③措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 |  |  |
|  | 1现场建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责； |  |  |  | 2 | 洒水降尘台账/扬尘控制分阶段监测台账； |
|  | 2对裸露地面、集中堆放的土方采取抑尘措施； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 3现场进出口设车胎冲洗设施和吸湿垫，保持进出现场车辆清洁； |  |  |  | 2 | 车辆进出场清洗台账 |
|  | 4易飞扬和细颗粒建筑材料封闭存放，余料回收； |  |  |  | 2 | 建筑垃圾产生量、再生利用、废弃排放量台账（按月统计，统计到检查节点） |
|  | 5拆除、爆破、开挖、回填及易产生扬尘的施工作业有抑尘措施； |  |  |  | 2 | 洒水降尘台账 |
|  | 6高空垃圾清运采用封闭式管道或垂直运输机械； |  |  |  | 2 | 建筑垃圾清运记录 |
|  | 7遇有六级及以上大风天气时，停止土方开挖、回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工活动； |  |  |  | 2 | 扬尘控制分阶段监测台账； |
|  | 8现场运送土石方、弃渣及易引起扬尘的材料时，车辆采取封闭或遮盖措施； |  |  |  | 2 | 车辆进出场清洗台账 |
|  | 9弃土场封闭，并进行临时性绿化； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 10现场搅拌设有密闭和防尘措施； |  |  |  | 2 | 扬尘控制分阶段监测台账； |
|  | 11现场采用清洁燃料。 |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 4.2.2 废气排放控制应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1施工车辆及机械设备废气排放符合国家年检要求； |  |  |  | 2 | 进出场车辆车牌等级及年检标志记录 |
|  | 2现场厨房烟气净化后排放； |  |  |  | 2 | 厨房抽油烟机进场记录及清洗记录 |
|  | 3在环境敏感区域内的施工现场进行喷漆作业时，设有防挥发物扩散措施。 |  |  |  | 2 | 焊条合格证/室内鼓风机合格证 |
|  | 4.2.3 建筑垃圾处置应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1制订建筑垃圾减量化专项方案，明确减量化、资源化具体指标及各项措施； |  |  |  | 2 | 建筑垃圾产生量、再生利用台账（按月统计，统计到检查节点）；材料包装物回收记录及台账 |
|  | 2装配式建筑施工的垃圾排放量不大于200t/万m2，非装配式建筑施工的垃圾排放量不大于300t/万m2； |  |  |  | 2 |  |
|  | 3建筑垃圾回收利用率达到30%，建筑材料包装物回收率达到100%； |  |  |  | 2 |  |
|  | 4 现场垃圾分类、封闭、集中堆放； |  |  |  | 2 |  |
|  | 5办理施工渣土、建筑废弃物等排放手续，按指定地点排放； |  |  |  | 2 | 施工弃土手续，运距确认 |
|  | 6碎石和土石方类等建筑垃圾用作地基和路基回填材料； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 7土方回填未采用有毒有害废弃物； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 8施工现场办公用纸两面使用，废纸回收，废电池、废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物封闭分类存放，设置醒目标识，并由符合要求的专业机构消纳处置。 |  |  |  | 2 | 墨盒回收协议 |
|  | 9施工选用绿色、环保材料 |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 4.2.4 污水排放控制应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1现场道路和材料堆放场地周边设置排水沟； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 2工程污水和试验室养护用水处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不少于1次/月； |  |  |  | 2 | 污水排放检测（ph值）台账 |
|  | 3现场厕所设置化粪池，化粪池定期清理； |  |  |  | 2 | 化粪池清理台账 |
|  | 4工地厨房设置隔油池，定期清理； |  |  |  | 2 | 隔油池清理台账 |
|  | 5工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水达标排放和利用； |  |  |  | 2 | 污水排放检测（ph值）台账 |
|  | 6钻孔桩、顶管或盾构法作业采用泥浆循环利用系统，不得外溢漫流。 |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 4.2.5 光污染控制应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1施工现场采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染措施； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 2焊接作业时，采取挡光措施； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 3施工场区照明采取防止光线外泄措施。 |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 4.2.6 噪声控制应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1针对现场噪声源，采取隔声、吸声、消音等降噪措施； |  |  |  | 2 | 噪音监测台账（包括噪音监测点布置图、监测说明及要求等） |
|  | 2采用低噪声施工设备； |  |  |  | 2 |  |
|  | 3噪声较大的机械设备远离现场办公区、生活区和周边敏感区； |  |  |  | 2 |  |
|  | 4混凝土输送泵、电锯等机械设备设置吸声降噪屏或其他降噪措施； |  |  |  | 2 |  |
|  | 5施工作业面设置降噪设施； |  |  |  | 2 |  |
|  | 6材料装卸设置降噪垫层，轻拿轻放，控制材料撞击噪声； |  |  |  | 2 |  |
|  | 7施工场界声强限值昼间不大于70dB（A），夜间不大于55dB(A)。 |  |  |  | 2 |  |
| 优选项 | 标准条款及要求 |  |  | 计分标准 |  | 实得分 |
|  | 4.3.1施工现场宜设置可移动厕所，并定期清运、消毒。 |  |  | 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分选择： ①措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 ②措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 ③措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 | 2 |  |
|  | 4.3.2施工现场宜采用自动喷雾（淋）降尘系统。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.3施工场界宜设置扬尘自动监测仪，动态连续定量监测扬尘（TSP、PM10）。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.4施工场界宜设置动态连续噪声监测设施，保存昼夜噪声曲线。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.5装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于140t/万m2，非装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于210t/万m2。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.6建筑垃圾回收利用率宜达到50%。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.7施工现场宜采用地磅或自动监测平台，动态计量建筑废弃物重量。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.8施工现场宜采用雨水就地渗透措施。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.9施工现场宜采用生态环保泥浆、泥浆净化器反循环快速清孔等环境保护技术。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.10施工现场宜采用水封爆破、静态爆破等高效降尘的先进工艺。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.11土方施工宜采用水浸法湿润土壤等降尘方法。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.3.12施工现场淤泥质渣土宜经脱水后外运。 |  |  |  | 2 |  |
| 评价结果 | 一般项得分A=(B/C)×100 优选项得分D为优选项实际发生条目加分之和 要素评价得分F=A+D |  |  |  |  |  |

附表2-2

资源节约要素评价汇总表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号 |  |  |
| 施工阶段 |  |  | 建筑工程 市政工程 | 填表日期 |  |  |
| 控制项 | 标准条款及要求 |  |  | 评价标准 | 结论 |  |
|  | 5.1.1绿色施工策划文件中应涵盖资源节约与利用的内容。 |  |  | 措施到位，全部满足要求，进“一般项”和“优选项”评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |
|  | 5.1.2项目部应建立具体材料进场计划，以及材料采购、限额领料等管理制度。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3项目部应制订用水、用能消耗指标，办公区、生活区、生产区用水、用能单独计量，并建立台账。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4项目部应了解施工场地及毗邻区域内人文景观、特殊地质及基础设施管线分布情况，制订相应的用地计划和保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 一般项 | 标准条款及要求 |  |  | 计分标准 | 应得分 | 资料 |
|  | 4.2.4 5.2.1 临时设施应包括下列内容： |  |  | 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分评价： ①措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 ②措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 ③措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分评价： ①措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 ②措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 ③措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 |  |  |
|  | 1合理规划设计临时用电线路铺设、配电箱配置和照明布局； |  |  |  | 2 | 临时用电施工组织设计 |
|  | 2办公区和生活区节能照明灯具配置率达到100%； |  |  |  | 2 | 灯具进场台账 |
|  | 3合理设计临时用水系统，供水管线及末端无渗漏； |  |  |  | 2 | 用水管网、用水器具检修记录台账（每周一次） |
|  | 4临时用水系统节水器具配置率达到100%； |  |  |  | 2 | 节水器具统计表 |
|  | 5采用多层、可周转装配式临时办公及生活用房； |  |  |  | 2 | 活动板房验收记录 |
|  | 6临时用房围护结构满足节能指标，外窗有遮阳设施； |  |  |  | 2 |  |
|  | 7采用可周转装配式场界围挡和临时路面； |  |  |  | 2 | 既有建筑物及永临结合利用统计表 |
|  | 8采用标准化、可周转装配式作业工棚、试验用房及安全防护设施； |  |  |  | 2 |  |
|  | 9利用既有建筑物、市政设施和周边道路； |  |  |  | 2 |  |
|  | 10采用永临结合技术； |  |  |  | 2 |  |
|  | 11使用再生建筑材料建设临时设施。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.2.2材料节约应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1利用BIM等信息技术，深化设计、优化方案，减少用材、降低损耗； |  |  |  | 2 | BIM应用汇报/BIM大赛获奖证书 |
|  | 2采用管件合一的脚手架和支撑体系； |  |  |  | 2 | 大宗材料进场记录（产品、产地、距离、数量）记录及台账； 限额领料台账； 施工现场机械保养、维护记录及台账； 钢筋下料优化方案 主要材料损耗率汇总表； |
|  | 3采用高周转率的新型模架体系； |  |  |  | 2 |  |
|  | 4采用钢或钢木组合龙骨。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5利用粉煤灰、矿渣、外加剂及新材料，减少水泥用量； |  |  |  | 2 |  |
|  | 6现场使用预拌混凝土、预拌砂浆； |  |  |  | 2 |  |
|  | 7钢筋连接采用对接、机械等低损耗连接方式； |  |  |  | 2 |  |
|  | 8墙、地块材饰面预先总体排版，合理选材； |  |  |  | 2 |  |
|  | 9对工程成品采取保护措施。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.2.3 用水节约应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1混凝土养护采用覆膜、喷淋设备、养护液等节水工艺； |  |  |  | 2 | 用水计量记录台账； 用水管网、用水器具检修记录台账； 节水器具统计表； 非传统水源使用量统计台账 非传统水源水质检测报告 |
|  | 2管道打压采用循环水； |  |  |  | 2 |  |
|  | 3施工废水与生活废水有收集管网、处理设施和利用措施； |  |  |  | 2 |  |
|  | 4雨水和基坑降水产生的地下水有收集管网、处理设施和利用措施； |  |  |  | 2 |  |
|  | 5喷洒路面、绿化浇灌采用非传统水源； |  |  |  | 2 |  |
|  | 6现场冲洗机具、设备和车辆采用非传统水源； |  |  |  | 2 |  |
|  | 7非传统水源经过处理和检验合格后作为施工、生活非饮用水； |  |  |  | 2 |  |
|  | 8采用非传统水源，并建立使用台账。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.2.4 水资源保护应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1采用基坑封闭降水施工技术； |  |  |  | 2 | 基坑施工专项方案 |
|  | 2基坑抽水采用动态管理技术，减少地下水开采量； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 3不得向水体倾倒有毒有害物品及垃圾； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 4制定水上和水下机械作业方案，并采取安全和防污染措施。 |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 5.2.5 能源节约应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1合理安排施工工序和施工进度，共享施工机具资源，减少垂直运输设备能耗，避免集中使用大功率设备； |  |  |  | 2 | 节能设备、节能灯统计表； |
|  | 2建立机械设备管理档案，定期检查保养； |  |  |  | 2 | 机械设备保养台账 |
|  | 3高耗能设备单独配置计量仪器，定期监控能源利用情况，并有记录； |  |  |  | 2 | 用电记录台账 |
|  | 4建筑材料及设备的选用应根据就近原则，500km以内生产的建筑材料及设备重量占比大于70%； |  |  |  | 2 | 工程主要材料及设备运距统计表 |
|  | 5合理布置施工总平面图，避免现场二次搬运； |  |  |  | 2 | 场地动态布置和管理（按基础、主体及装修阶段布置平面图，体现绿色施工相关设施布置等内容，如水表电表位置、水循环设施、排污排水、噪音扬尘监控点等） |
|  | 6减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 7地下工程混凝土施工采用溜槽或串筒浇筑。 |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 5.2.6 土地保护应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1施工总平面根据功能分区集中布置； |  |  |  | 2 | 场地动态布置和管理（按基础、主体及装修阶段布置平面图，体现绿色施工相关设施布置等内容，如水表电表位置、水循环设施、排污排水、噪音扬尘监控点等） |
|  | 2采取措施，防止施工现场土壤侵蚀、水土流失； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 3优化土石方工程施工方案，减少土方开挖和回填量； |  |  |  | 2 | 土方平衡方案 |
|  | 4危险品、化学品存放处采取隔离措施； |  |  |  | 2 | 危险品、化学品进出场台账 |
|  | 5污水排放管道不得渗漏； |  |  |  | 2 | 排水官网检查记录 |
|  | 6对机用废油、涂料等有害液体进行回收，不得随意排放； |  |  |  | 2 | 图片 |
|  | 7工程施工完成后，进行地貌和植被复原。 |  |  |  | 2 | 图片 |
| 优选项 | 标准条款及要求 |  |  | 计分标准 |  | 实得分 |
|  | 5.3.1主要建筑材料损耗率宜比定额损耗率低50%以上。 |  |  | 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分选择： - 措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 - 措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 - 措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 | 2 |  |
|  | 5.3.2宜采用钢筋工厂化加工和集中配送。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.3大宗板材、线材宜定尺采购，集中配送。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.4宜采用清水混凝土技术、免抹灰技术。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.5宜充分利用物联网技术管控物资、设备。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.6宜采用无污染地下水回灌。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.7施工现场宜采用可周转的恒温恒湿蒸汽养护设施与自动控制系统。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.8设置在海岛海岸的无市政管网接入条件的工程项目，宜采用海水淡化系统。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.9单位工程单位建筑面积的用电量宜比定额节约10%以上。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.10单位工程单位建筑面积的用水量宜比定额节约10%以上。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.11施工现场宜利用太阳能或其他可再生能源。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.12建筑垃圾垂直运输时，宜采用重力势能装置。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.13无直接采光的施工通道和施工区域照明宜采用声控、光控、延时等控制方式。 |  |  |  | 2 |  |
| 评价结果 | 一般项得分A=(B/C)×100 优选项得分D为优选项实际发生条目加分之和。 要素评价得分F=A+D |  |  |  |  |  |

附表2-3

人力资源节约和保护要素评价汇总表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号 |  |  |
| 施工阶段 |  |  | 建筑工程 市政工程 | 填表日期 |  |  |
| 控制项 | 标准条款及要求 |  |  | 评价标准 | 资 料 |  |
|  | 6.1.1绿色施工策划文件中应包含人力资源节约和保护内容，并建立相关制度。 |  |  | 措施到位，全部满足要求，进“一般项”和“优选项”评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |
|  | 6.1.2施工现场人员应实行实名制管理。 |  |  |  | 项目人员进场台账，人脸入场考勤记录 |  |
|  | 6.1.3炊事员应持有效健康证明。 |  |  |  | 健康证明照片 |  |
|  | 6.1.4施工现场人员应按规定要求持证上岗。 |  |  |  | 管理人员及特殊作业人员上岗登记台账 |  |
|  | 6.1.5施工现场应按规定配备消防、防疫、医务、安全、健康等设施和用品。 |  |  |  | 消防、防疫、医务、安全、健康设施和用品统计表 |  |
|  | 6.1.6卫生设施、排水沟等阴暗潮湿场所应定期消毒。 |  |  |  | 厕所、卫生设施、排水沟等消毒记录表 |  |
| 一般项 | 标准条款及要求 |  |  | 计分标准 | 应得分 | 资料 |
|  | 4.2.4 6.2.1 人员健康保障应包括下列内容： |  |  | 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分评价： ①措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 ②措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 ③措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 |  |  |
|  | 1制定职业病预防措施，定期对高原地区施工人员、从事有职业病危害作业的人员进行体检； |  |  |  | 2 | 体检记录 |
|  | 2生活区、办公区、生产区有专人负责环境卫生； |  |  |  | 2 | 制度 |
|  | 3生活、办公区设置可回收与不可回收垃圾桶，餐厨垃圾单独回收处理，并定期清运； |  |  |  | 2 | 生活垃圾清运记录表/ |
|  | 4生活区中的垃圾堆放区域定期消毒； |  |  |  | 2 | 厕所、卫生设施、排水沟等消毒记录表 |
|  | 5施工作业区、生活区和办公区分开布置，生活设施远离有毒有害物质； |  |  |  | 2 | 施工平面布置图 |
|  | 6现场有应急疏散、逃生标志、应急照明； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 7现场有防暑防寒设施，并设专人负责； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 8现场设置医务室，有人员健康应急预案； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 9生活区设置满足施工人员使用的盥洗设施； |  |  |  | 2 | 照片（含工人宿舍） |
|  | 10现场宿舍人均使用面积不得小于2.5m2，并设置可开启式外窗； |  |  |  | 2 | 照片（含工人宿舍） |
|  | 11制定食堂管理制度，建立熟食留样台账； |  |  |  | 2 | 熟食留样台账 |
|  | 12特殊环境条件下施工，有防止高温、高湿、高盐、沙尘暴等恶劣气候条件及野生动植物伤害措施和应急预案； |  |  |  | 2 | 环境应急预案 |
|  | 13工人宿舍设置消防报警、防火等安全装置。 |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 6.2.2 劳动力保护应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1建立合理的休息、休假、加班及女职工特殊保护等管理制度； |  |  |  | 2 | 制度 |
|  | 2减少夜间、雨天、严寒和高温天作业时间； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 3施工现场危险地段、设备、有毒有害物品存放等处设置醒目安全标志，并配备相应应急设施； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 4在有毒、有害、有刺激性气味、强光和强噪声环境施工的人员，佩戴相应的防护器具和劳动保护用品； |  |  |  | 2 | 项目防护器具、劳动保护用品、消暑品发放记录表 |
|  | 5深井、密闭环境、防水和室内装修施工时，设置通风设施； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 6在水上作业时穿着救生衣； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 7施工现场人车分流，并有隔离措施； |  |  |  | 2 | 照片 |
|  | 8模板脱模剂、涂料等采用水性材料。 |  |  |  | 2 | 脱模剂/涂料进场记录和合格证明 |
|  | 6.2.3劳务节约应包括下列内容： |  |  |  |  |  |
|  | 1优化绿色施工组织设计和绿色施工方案，合理安排工序； |  |  |  | 2 | 方案 |
|  | 2因地制宜制定各施工阶段劳动力劳务使用计划，合理投入施工作业人员； |  |  |  | 2 | 劳动力使用计划表 |
|  | 3建立施工人员培训计划和培训实施台账； |  |  |  | 2 | 人员持证台账 |
|  | 4建立劳务使用台账，统计分析施工现场劳务使用情况； |  |  |  | 2 | 施工人员进场打卡记录，情况分析 |
|  | 5使用高效施工机具和设备。 |  |  |  | 2 | 机械设备统计表 |
| 优选项 | 标准条款及要求 |  |  | 计分标准 |  | 实得分 |
|  | 6.3.1钢结构宜采用现场免焊接技术。 |  |  | 每一子目应得分2分，实得分则据现场实际情况按0-2分选择： ①措施到位，满足考评指标要求，得分：2.0 ②措施基本到位，部分满足考评指标要求，得分：1.0 ③措施不到位，不满足考评指标要求。得分：0 | 2 |  |
|  | 6.3.2宜采用机械喷涂、抹灰等自动化施工设备。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 6.3.3结构构件宜采用装配化安装。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 6.3.4管道设备宜采用模块化安装。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 6.3.5建筑部件宜采用整体化安装。 |  |  |  | 2 |  |
|  | 6.3.6宜设置心理疏导室、活动室、阅览室等 |  |  |  | 2 |  |
|  | 6.3.7宜配备文体、娱乐设施。 |  |  |  | 2 |  |
| 评价结果 | 一般项得分A=(B/C)×100 优选项得分D为优选项实际发生条目加分之和 要素评价得分F=A+D |  |  |  |  |  |

附表3

技术创新评价表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号 |  |
| 施工阶段 |  |  | 建筑工程 市政工程 | 填表日期 |  |
| 加分项 | 标准编号及要求 |  |  | 加分标准 | 实得分 |
|  | 7.0.2技术创新评价指标包括下列方面： |  |  | 技术创新加分G2可根据阶段实施结果单项加0.5~1分，总分最高加5分。 |  |
|  | 1装配式施工技术； |  |  |  |  |
|  | 2 信息化施工技术； |  |  |  |  |
|  | 3基坑与地下工程施工的资源保护和创新技术； |  |  |  |  |
|  | 4 建材与施工机具和设备绿色性能评价及选用技术； |  |  |  |  |
|  | 5 钢结构、预应力结构和新型结构施工技术； |  |  |  |  |
|  | 6 高性能混凝土应用技术； |  |  |  |  |
|  | 7 高强度、耐候钢材应用技术； |  |  |  |  |
|  | 7 新型模架开发与应用技术； |  |  |  |  |
|  | 9建筑垃圾减排及回收再利用技术； |  |  |  |  |
|  | 10其他先进施工技术。 |  |  |  |  |
| 加分依据 | 7.0.1绿色施工应开展技术创新活动。 7.0.3技术创新应有专业技术先进性和综合价值的评审资料。 |  |  | 技术创新得分G2 |  |

附表4

建筑与市政工程绿色建造施工

过程检查评价汇总表

| 工程名称 |  |  | 工程所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  | 评价编号 |  |
| 施工阶段 |  | 建筑工程 市政工程 | 填表日期 |  |
| 评价要素 | 要素评价得分F |  | 权重系数 | 批次评价得分E |
| 环境保护 |  |  | 0.45 |  |
| 资源节约 |  |  | 0.35 |  |
| 人力资源节约和保护 |  |  | 0.20 |  |
| 批次评价得分 | 式中：E—批次（过程检查）评价得分； F—要素评价得分； —批次评价要素权重系数 |  | 合计 |  |
| 技术创新得分 | G2= |  |  | / |
| 过程检查综合得分 | G=E+ G2 |  |  | / |
| 评价人员签字 |  |  |  |  |